Общество

с ограниченной ответственностью

"Водоснабжение и канализация"

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс 8(86155)38-4-04

от  08.11 . 2017г. №   б/н

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследованиях проб питьевой воды, отобранных в течении календарного года (2016 г-2017г) в соответствии с программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Бжедуховского с/п.

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 0 |

Санитарно-гигиенические показатели:

| Ph | Железо общее | Хлорид- ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Свинец | Кадмий | Ртуть | Мышьяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,9 | 0,18 | 25,7 | 0,04 | 0,12 | менее 0.04 | 0,18 | 0,009 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,01 |

| Фосфаты | Алюминий | Жесткость общая | Фториды | Сульфаты | ГХЦГ (линдан) | ДДТ и его метаболиты | 2,4-Д | Цинк | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | Менее 0,04 | 4,5 | 0,18 | 21,6 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,002 | менее 0,005 | менее 0,005 |

Органолептические:

| Запах 20 град. С | Привкус 20 град. С | Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3,2 | 0,29 | 0,18 |

Исследованные пробы питьевой воды ст. Бжедуховской, Октябрьской по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Исполнитель: Мацвай Е.Г. тел: 8(918)35209