ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

бЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на период 15 лет (до 2031 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2031 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на период 15 лет (до 2031 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2031 г.

Содержание

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	2

I.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	2

II.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

2.1	АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	2

2.3	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	2

2.4	ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

2.5	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ	2

2.5.1	ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	2

2.5.2	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.5.3	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ	2

2.5.4	ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ	2

2.5.5	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	2

2.5.6	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ	2

2.6	АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ	2

2.7    ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ  АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА	2

2.8	ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)	2

2.9 ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ…………….26

2.10	ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЯ  ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	2

2.11. АНАЛИЗ УРОВНЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ……………………..27

2.12	ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ................................................................................................................................................................27

2.13	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

2.13.1	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	2

2.13.2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ……………………………………………………….. …..   31

2.13.3	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	2

2.14	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ	2

2.15. ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ……………....33

III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗ          ВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………….35

3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ…………………………36

3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА………………………………………………………………………………………………………37

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ…………………………………………………………..37

  - ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………………………..……403.6  ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ………………………41

3.7 ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………………………………..44

IV.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ	2

V.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

VI.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

6.1	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ	2

6.2	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	2

6.3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	2

VII.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	50

VIII.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	21

8.1	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	21

8.2	ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ	23

IX.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ	27

X.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ	29

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ	21

ЛИТЕРАТУРА	22

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Бжедуховское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края на период 15 лет (до 2031 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г., 2-ой очереди строительства – с 2021 г. до 2031 г.- разработана в соответствии с основными направлениями развития Бжедуховского сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утвержденным решением 151 сессии 2 созыва Совета Бжедуховского сельского поселения Белореченского района от 08 июня  2012 года.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Бжедуховское поселение Белореченского района Краснодарского края на период 15 лет (до 2031 года) с выделением 1-ой очереди строительства - 5 лет с 2017 г. до 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Градостроительный кодекс Российской Федерации. «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |  |  |
| Разработчик Программы, адрес местонахождения | Администрация Бжедуховского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |  |  |
| Цель и задачи программы | - увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытием; - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; ; - развитие транспортной инфраструктуры; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают: -технико-экономические, -финансовые, -социально-экономические, -показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |  |  |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2031 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: Первый этап - 2017-2021гг. Второй этап - 2022-2031гг. |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | -строительство и реконструкция автомобильных дорог - обеспечение доступного транспортного обслуживания населения; - обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения; - строительство тротуаров и пешеходных пространств; - строительство велодорожек; -обучение в детских образовательных учреждениях ПДД и правилам безопасности и корректного поведения на дороге. |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования |  |  |
|  | Год | В ценах 2014г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции в ценах 2031г (тыс. руб.) |
|  | 2017 | 1908,3 | 1908,3 |
|  | 2018 | 39669,26 | 39669,26 |
|  | 2019 | 4725,922 | 6899,846 |
|  | 2020 | 4885,532 | 7132,876 |
|  | 2021 | 3562,594 | 5201,387 |
|  | 2022 | 4855,381 | 7088,856 |
|  | 2023 | 4855,381 | 7088,856 |
|  | 2024 | 6096,924 | 8901,508 |
|  | 2025 | 6096,924 | 8901,508 |
|  | 2026 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | 2027 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | 2028 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | 2029 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | 2030 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | 2031 | 5224,44 | 7627,682 |
|  | ИТОГО | 108002,861 | 138558,49 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; -заемные средства, -внебюджетные средства (средства частных инвесторов, в том числе по договору концессии). |  |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сферой реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» является обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы.

Транспортный комплекс Бжедуховского сельского поселения представлен  автомобильным видом транспорта.

Население сельского поселения использует индивидуальные транспортные средства- легковые и грузовые автомобили. Предприятия поселения обеспечены грузовым автотранспортом.

  - АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное образование Бжедуховское сельское поселение расположено в западной части муниципального образования Белореченский  в 36 километрах по автомобильной дороге от города Белореченск и граничит:

на северо-западе- с республикой Адыгея;

на севере и востоке –с Рязанским и Первомайским сельскими поселениями;

на юго-востоке- с Дружненским сельским поселением;

на юге- с Черниговским сельским поселением;

на юго-западе- с административной границей города Горячий-Ключ.

В границах муниципального образования Бжедуховское сельское поселение находтся 5 населенных пунктов, центром поселения является станица Бжедуховская

Через поселение протекает река Пшишь.

Бжедуховское сельское поселение находится в 36 километрах от районного центра - города Белореченск, в 70 километрах от краевого центра - города Краснодара, на расстоянии 204 км. от г. Новороссийск.

Площадь поселения составляет– 14,79 тыс. га., из них в состав территории поселения входят земли следующих категорий:

Площадь населенных пунктов – 1702,36 га;

Зона производственного и коммунально-складского назначения – 154,76 га;

Зона инженерной инфраструктуры – 1,32 га;

Зона транспортной инфраструктуры – 90,6 га;

Рекреационная зона – 276,43 га;

Зона сельскохозяйственного использования –732,48 га;

Зона специального назначения – 5,46 га;

Зона акваторий – 117 га.

  - ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Существующая и проектная численность Красносельского городского поселения.

| Категории населения | Население существующее, чел (2016г) факт | Проектная (2028 г.) | Прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Бжедуховское сельское поселение | 3267 | 3650 | 383 |

Диаграмма 1.

Диаграмма численности населения на прогнозный период

Бжедуховского сельского поселения, с разбивкой по населенным пунктам.

Таблица 2. Прогноз численности и возрастной структуры населения Бжедуховского сельского поселения.

| Возрастные группы | Факт |  | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 (кол.чел) | 2017 | 2031 год (кол.чел) |
| Общая численность населения | 2986 | 3268 | 3650 |
| младше трудоспособного возраста | 529 | 619 | 718 |
| Из них: |  |  |  |
| Дошкольного возраста | 215 | 250 | 296 |
| Школьного возраста | 307 | 334 | 369 |
| трудоспособного возраста | 1805 | 1855 | 1920 |
| старше трудоспособного возраста (пенсионеры) | 652 | 794 | 1012 |

Расчет численности населения по возрастной группе Бжедуховского сельского поселения, произведен методом сопоставления, с учетом возрастания численности в результате реализации  социальных программ  и программ, направленных на повышение рождаемости, проводимых правительством РФ.

Диаграмма 1.

Диаграмма возрастной структуры населения на прогнозный период

Красносельского городского оселения.

Прогноз численности населения Бжедуховского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно 2017-2021 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2031 года.

Проектируемая территория обладает градостроительным, потенциалом. На перспективу прогнозируется развитие в поселении обрабатывающих производств, производства крепежных материалов и перерабатывающих предприятий, а также предприятий сферы обслуживания.

  - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Работающее население в Бжедуховском сельском поселении работает на предприятиях сферы обслуживания, агропромышленного комплекса, учреждениях образования, здравоохранения, культуры.

На территории Бжедуховского сельского поселения осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность 26 предприятий и организаций, 26 индивидуальных предпринимателей.  Крупные предприятия – ООО « Овощи Краснодарского края», ОАО «ЛукойлЭкоЭнерго», Цех №17 ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского», ООО « Белый сад», ООО «Полевод».    С  возобновлением и расширением деятельности ООО «Овощи Краснодарского края»,

В промышленности осуществляют свою деятельность три  предприятия:

- ОП ООО «Лукойл ЭКО Энерго» (производство и распределение электроэнергии),

- цех №17 ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод имени Воровского» (производство кирпича),

- ООО «Ника-2» (добыча песка).

Сельское хозяйство занимает в структуре базовых отраслей экономики Бжедуховского сельского поселения более 50%.

Производство продукции сельского хозяйства представлено продукцией ООО «Овощи Краснодарского края», ООО «Полевод»,   ООО «Белый сад»,                5-ю малыми предприятиями и более одной тысячи личных подсобных хозяйств.

Животноводство представлено частным сектором.

За 2015 год показатели развития сельского хозяйства соответствуют параметрам индикативного плана, резких изменений в сторону уменьшения или увеличения показателей нет. Также выдерживаются темпы развития по сравнению с прошлым годом.

Реанимируется ферма ст. Октябрьской, ведется ремонт корпусов, там же  ведется строительство теплиц, 1 построена площадью 400 кв.м. и 3 теплицы в планах.  На данной территории ведется изготовление блоков.

Личные подсобные хозяйства остаются резервом в развитии сельского хозяйства и  существенным подспорьем для жителей Бжедуховского сельского поселения. В  ЛПХ занято более 65 % трудоспособного населения, или 1 248 человек.

С момента утверждения генерального плана, администрация Красносельского городского поселения осуществляла следующую градостроительную деятельность, в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории поселения:

Большое внимание уделяется содержанию дорог местного значения. Проведятся работы по восстановлению профиля дорог,  проведена работа по устройство автостоянки возле парка в ст.Бжедуховской,  по  установке дорожных знаков.

Ремонт дорог по улицам Красной, Дружбы, Первомайской                              ст. Бжедуховской асфальтобетонного покрытия в 2014 году.

Ремонт дорог по улицам Клубной, Гаражной, Центральной                             в п. Нижневеденеевский асфальтобетонного покрытия в 2014 году.

Отсыпка  гравийных дорог по пер. Южный в х. Новогурийский,                    ул. Заречной в х. Каневеций, ул. Лесной, Коммунальной, Школьной,  Парковой в п. Нижневеденеевский

В  2015 году строительство тротуара по ул. Красной в ст. Бжедуховской.

В 2016 году строительство тротуара по ул. Гаражной в                                      п . Нижневеденеевский.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- Наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 10 машино-мест;

- 15 остановочных павильонов общественного транспорта;

Транспорт общего пользования в поселении выступает как самостоятельная отрасль материального производства, обслуживает сферу обращения, обеспечивая связь между сферой производства и сферой потребления.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта в СП, организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ

    - ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящее время на территории городского поселения развит автомобильный вид транспорта.

По территории Бжедуховскогосельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «г.Белореченск- п. Нижневеденевский», «пос. Мирный-ст-ца Бжедуховская- хут. Беляевский», «ст. Бжедуховская-ст-ца Октбрьская- х. Новогурийский». Все названные дороги относятся в III-V технической категории.

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории сельского поселения достаточная.

    - ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Большинство улиц и дорог населенных пунктов Бжедуховского сельского поселения имеют гравийное покрытие.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Бжедуховского сельского поселения приведены ниже.

Таблица 3. Протяженность улиц по типам дорожных покрытий.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц по типам дорожных покрытий. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Железобетонное | Гравий | Грунт | Всего |
|  | Бжедуховское СП | 4,2 км. | 0 км. | 34,6 км. | - | 38,775 км. |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих в границах населенных пунктов составляет 38,775 км.

Диаграмма 3.

Типы дорожных покрытий

Таблица 4. Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (км) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| п Нижневеденеевский | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 2,94 | 14700 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | 1,8 1,0 0,14 | 9000 5000 700 |
| Ст. Бжедуховская | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 25,137 | 150822 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | 19,0 5,137 1,0 | 114000 30822 6000 |
| Ст. Октябрьская | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 6,528 | 39168 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | 4,5 1,6 0,428 | 27000 9600 2568 |
| х. Каневецкий | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 1 | 5000 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | 0,5 0,3 0,2 | 2500 1500 1000 |
| х. Новогурийский | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 3,07 | 18420 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - проезды | 3,0 0,7 | 18000 4200 |

    - СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Скорость движения автотранспорта в населенном пункте-60 км/час, в пешеходных зонах и на участках расположения детских учреждений (школ, детских садов) ограничение скорости движения до 40 км/час.

    - ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Передвижение грузового автотранспорта по территории жилой застройки осуществляется крайне редко, в связи с четким её разделением от производственной зоны.

Основой движения автомобильного транспорта по территории поселения является легковой индивидуальный автотранспорт, поэтому интенсивность движения потоков транспортных средств имеет низкий показатель.

    - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Низкий коэффициент загруженности дорог поселения, оказывает незначительную экологическую нагрузку от автомобильного транспорта на окружающую среду.

    - ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требований СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- отсутствие дорожной одежды капитального типа на некоторых улицах и дорогах;

- отсутствие тротуаров и велодорожек на улицах.

Мероприятия направленные на улучшение качества  существующей улично-дорожной сети

В период с 2013-2015 годы, в рамках подпрограммы софинансирования «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» в Бжедуховском сельском поселении проведены мероприятий по ремонту автодорог.

На условиях софинансирования в 2014 году был проведен капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием по улицам  Красная, Дружбы, Первомайская ст.Бжедуховской, ул. Гаражной, Центральной, Клубной в п. Нижневеденеевский .

Кроме того, в поселении велись работы по текущему ремонту дорог, нанесение разметки, грейдирование гравийных дорог.

Кроме того, в поселении велись работы по ремонту тротуара, текущему ремонту дорог, нанесение разметки, обустройство искусственных неровностей, установка дорожных знаков.

Таблица 5.Объем капитальных вложений на реконструкцию дорог с 2013-2015годы.

| № пп | Наименование | Длина участка. км | Средства поселения. тыс. руб. | Другие источники. тыс.руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная в х. Каневецкий, ул.Красная в ст. Бжедуховской | 1,4 | 367,0 | 3300,0 | 2013 |
| 2 | Частичный ремонт по ул. Широкая, ул. Красная, ул.Дружбы, ул.Первомайская в ст. Бжедуховской | 1,5 | 736,0 | 1379,2 | 2014 |
| 3 | Тротуар по ул. Красная | 0,8 | 1001,2, | 0 | 2015 |

В связи с отсутствием необходимого количества пешеходных дорожек (тротуаров), пешеходное движение в ГП осуществляется по проезжим частям улиц, сложившаяся ситуация может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

  - АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ

Специфика транспортного обеспечения промышленного и сельскохозяйственного производства обуславливает важную роль автотранспорта в устойчивом развитии предприятий. На долю грузового автотранспорта приходится более 90% объемов внутрихозяйственных перевозок сельскохозяйственной продукции и доставки ее к местам реализации. Разнообразие видов производимой и реализуемой продукции определяет сложную структуру автомобильного парка, а сезонность производства объективно порождает проблему оптимальной загруженности грузового автотранспорта и его эффективного использования.

За последние годы существовавшая в дореформенный период централизованная система автотранспортного обслуживания предприятий аграрной сферы была разрушена и сельские производители оказались во многом не готовы к обеспечению грузоперевозок в новых условиях хозяйствования. Из-за диспаритета цен, неудовлетворительного финансового состояния, изменения специализации сельскохозяйственные предприятия не смогли адаптировать структуру и состав своих автопарков в соответствии с изменившейся средой функционирования.

Таблица 6. Ведомственный транспорт предприятий Бжедуховского СП

| №пп | Наименование предприятия | Деятельность | Ведомственные автомобили (вид транспорта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые автомобили | Грузовые автомобили |
|  | ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского» Филиал (Цех №17) | ст. Октябрьская, производство кирпича | 1 | - |
|  | ОАО «Лукойлэкоэнерго» | Энергоснабжение п. Нижневеденеевский | 1 | 1 |
|  | Ростовский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» государственная | Охрана, п. Нижневеденеевский | 1 | - |
|  | ООО «Елена» | Торговля, ст. Бжедуховская, ул. Красная,74 | - | - |
|  | Бжедуховское сельпо | Торговля, ст. Бжедуховская, ул. Клубная,16 | - | - |
|  | ООО « НИКА-2» | Стоянка автотранспорта, добыча песка, гравия п.Нижневеденеевский | - |  |
|  | ООО «Овощи Краснодарского края» | Тепличное хозяйство, п. Нижневеденеевский | 3 |  |
|  | ООО «Белый сад» | сад. | 2 | 1 |
|  | ГБУСО Краснодарского края «Нижневеденеевский психоневрологический интернат» | Социальное , п. Нижневеденеевский, ул. Центральная,1 | 2 | 1 |
|  | МБУ»Библиотека Бжедуховского сельского поселекния» | магазин библиотека,ст. Бжедуховская, ул. Красная,68 | - | - |
|  | Бжедуховская участковая больница | Больница, ст. Бжедуховская ул. Восточная,1 | 1 | - |
|  | МОУ СОШ 21 | Школа , ст.Бжедуховская, ул. Красная 85 А | - | - |
|  | МОУ ООШ 22 | Школа ст.Октябрьская, ул. Красная,6 | - | - |
|  | МОУ СОШ 24 | Школа, х. Новогурийский, ул. Школьная,8 |  |  |
|  | МОУ ДУ 39 | Детский сад, п. Нижневеденеевский, ул. Клубная,6 | - | - |
|  | МОУ ДУ 21 | Детский сад, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская |  |  |
|  | МБУ «ЦКРЦ Бжедуховского сельского поселения» | СДК ст. Бжедуховской, ст. Бжедуховская, ул. Красная,12 | 2 | - |
|  | Администрация Бжедуховского сельского поселения | Администрация поселения, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская,7 | 1 | 1 |
|  | ООО «РосМет» | Производство крепежных материалов, ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская,2Б | 1 | - |
|  | ИП | «Луч» магазин продукты ст. Бжедуховская, ул. Первомайская,1Б | - | - |
|  | ИП | «Луч» магазин продукты ст. Октябрьская, пер. Советский | - | - |
|  | ИП | «Магазин продукты» ст. Бжедуховская, ул. Красная | - | - |
|  | ИП | «Магазин продукты» ст. Бжедуховсвкая, ул. Комсомольская | - | - |
|  | ИП | «Магазин продукты» х. Новогурийский, ул. Школьная,10 | - | - |
|  | ИП | «Магазин продукты» п. Нижневеденеевский, ул. Гаражная | - | - |
|  | ИП | «Магазин продукты» п. Нижневеденеевский, ул. Центральная | - | - |
|  | ИП | «Магазин смешанных товаров», ст. Бжедуховская, ул. Красная,97 | - | - |
|  | ИП | Магазин «Пятилетка», ст. Бжедуховская, ул. Красная, | - | - |
|  | ИП | Магазин «По Пути» ст. Бжедуховская, ул. Красная,54 | - | - |

Он является фактором, определяющим эффективность развития производительных сил, средством удовлетворения экономических и социальных потребностей населения, средством обеспечения территориальных связей и мобильности общества. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации.

Таблица7. Уровень автомобилизации, нормативная потребность.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2016г.) | Фактический уровень автомобилизации СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс.чел | 1144 | 460 |
|  | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс.чел. | 13 | 0 |
|  | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс.чел. | 9 | 4 |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс.чел. | 81-131 | 59 |
| 3 | автобусы | 5-7 на 1 тыс.чел. | 16-22 | 7 |
| 4 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс.чел. | 327-490 | 60 |
| Всего: |  |  |  | 586 |

В настоящее время уровень автомобилизации Бжедуховского сельского поселения насчитывает 586 единицы транспортных средств.

Диаграмма 4.

Уровень автомобилизации

При сопоставлении нормативной потребности и фактической обеспеченности граждан автомобильным транспортом выявлено, что доля легковых автотранспортных средств значительно ниже нормативной и составляет- 40,2%. Каждый седьмой житель поселения имеет индивидуальное транспортное средство.

По данным МВД России, о числе зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан, на 2013год по Краснодарскому краю составляет - 289,5 на 1000 населения. Согласно данных статистики обеспеченность населения легковыми транспортными средствами составляет-130%.

По количеству легкового автотранспорта Бжедуховское сельское поселение имеет значительный недостаток в 684-ти единицах транспортных средств.

По количеству грузового автотранспорта Бжедуховское сельское поселение имеет недостаток в 72-ти единицах транспортных средств, что составляет примерно в два раза ниже нормативной потребности.

На территории поселения располагается несколько существующих гаражей, общей мощностью 10 машино-мест. Данное количество мест постоянного хранения не обеспечивает расчетную потребность, оставшийся транспорт предусматривается хранить на территории наземных стоянок индивидуального транспорта. Хранение транспорта жителями индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ  АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА

Территорию Бжедуховского  сельского поселения обслуживает ООО «Тон» (Кондрат Ф.А.)

Движение  по маршруту г. Белореченск – ст. Бжедуховская, рейсовый автобус выполняет 6 рейсов в день и 2 рейса в день  по маршруту г. Белореченск - хутор Новогурийский.

В воскресные дни выполняются 2 рейса по маршруту г. Белореченск - хутор Новогурийский с заходом в ст. Бжедуховскую.

В сфере грузовых и пассажирских перевозок услуги оказывают частные предприниматели.

Таблица 8. Расписание движения автобусов из  г. Белореченск в х. Новогурийский

| Рейс | Время убытия из г. Белореченска | Время прибытия в х. Новогурийский |
| --- | --- | --- |
| «г. Белореченск – х. Новогурийский» | 5:30; 13:15 | 7:00; 15:00 |

Таблица 9. Расписание движения маршрутного такси из  г. Белореченск в ст.Бжедуховскую

| Рейс | Время убытия из г. Белореченска | Время убытия из ст. Бжедуховской |
| --- | --- | --- |
| «г. Белореченск – ст.Бжедуховская» | 6:10; 9:30; 11:50; 13:40; 16:40. | 7:10; 10:30; 12:50; 14:40; 17:40. |

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутсвует.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)

Развитие велосипедного и пешеходного транспорта рассматривается в настоящее время во многих странах как необходимая составная часть экономической, транспортной, территориально - планировочной, экологической политики.

Сокращение автомобильного транспорта населенного пункта, позволяет использовать территорию улиц в других целях, что существенно повышает ценность данной территории в градостроительном отношении и влечет за собой дополнительные частные инвестиции для модернизации и обновления жилого фонда.

Наряду с этим перепланировка улиц в интересах велосипедистов и пешеходов, улучшает облик населенного пункта и качество жизни в нем. Велосипедный транспорт имеет ряд преимуществ: он не создает шума, и не загрязняет среду вредоносными выхлопными газами.

Постоянное воздействие транспортного шума автомобильной дороги на население окрестных домов может нанести необратимый вред его здоровью. Воздействие уровня шума свыше 85 дБ, может вызвать повреждение органов слуха. Другой проблемой, которая приобретает значение, является нарушение сна вследствие транспортного шума.

Проблема парниковых газов также одна из приоритетных, поскольку глобальное потепление вызывает огромную обеспокоенность во всём мире. Половину выбросов углекислого газа приходится на долю транспорта, что увеличивает эмиссию газов.

Люди, которые проживают в пределах 50 - ти метров от автомагистрали и дорог с огромными потоками машин, больше склонны страдать от проблем со здоровьем, чем те, которые живут вдалеке.

«От города машин к городу людей»

Велодвижение

Основные понятия и термины.

Дорожки исключительно для движения велосипедистов – отдельные дорожки для велосипедистов, расположенные в сельских парках параллельно к пешеходным дорожкам и открыты для разных видов транспортных средств на колёсах (велосипедов, роликов, самокатов, инвалидных колясок).

Велосипедная или велосипедно-пешеходная полоса (совместная полоса или полоса для многих пользователей) – предназначенная преимущественно или исключительно для движения велосипедистов и пешеходов.

Велосипедная полоса или дорога – полоса для езды на велосипеде, физически отделена и выделена для изоляции от движения моторизированного транспорта открытым пространством или барьером и расположена в пределах магистральной полосы движения или независимой трассы.

Временные стоянки для хранения велосипедов размером 2х0,6 м на велосипед, отделенные стойками (скобами) высотой 0,75 м и длиной 1,6 м, устраиваются в комплексе с объектами посещаемости возле остановок пригородных электропоездов, на конечных остановках и в узлах пересадки из уличного пассажирского транспорта на пригородный, в местах административных зданий и магазинов.

Велосипедный маршрут – сумма последовательных отрезков пути, которые велосипедист выбирает между исходной точкой и местом назначения. Как объект проектирования эти маршруты в основном являются комбинацией спокойных проезжих частей определённых отдельных велосипедных полос и велосипедных дорожек (только визуально разграниченных линией, проведенной на дороге), которые обеспечивают наиболее прямое сообщение между разными исходными точками и пунктами назначения.

Развитие велосипедного движения позволяет снизить ущерб, причиняемый обоими упомянутыми типами негативного воздействия. С одной стороны ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов и велосипедистов ведет к снижению интенсивности и скорости движения автотранспортных средств. В то же время выделения специальных велосипедных и велопешеходных полос движения с правой стороны проезжей части способствует отдалению автотранспортного потока от жилых строений и следовательно, к снижению уровня негативного воздействия их на население.

Весь комплекс мероприятий по развитию велосипедного движения, сводится к трем возможным сценариям:

- Перепланировка типичной улицы в вело- пешеходную зону.

- Ограничение скорости движения автотранспорта на сельской улице до 30 км/ч с организацией совмещённого автомобильно-велосипедного движения.

- Устройство велосипедной дорожки (или вело- полосы) вместо крайней правой полосы проезжей части на улицах с различным количеством полос проезжей части.

Все три вышеупомянутых мероприятия способствуют улучшению экологической обстановки и облегчают положение пешеходов и велосипедистов в транспортном потоке. Однако необходимо помнить, что данные мероприятия работают с разной эффективностью на улицах разной ширины и дорогах разных категорий.

В жилых районах, где использование личных автомобилей зачастую необходимо, наиболее рациональным является организация совмещенного движения с ограничением скорости. Что касается отдельных велосипедных и пешеходных дорожек, то их наиболее целесообразно прокладывать на широких центральных улицах жилых районов.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

В Российской Федерации разработана «Концепция развития велотранспорта России» в результате ее реализации предполагается:

- повысить транспортную подвижность населения России на 15-20%;

- обеспечить улучшение экологической ситуации на транспорте;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и ущерб от них не менее, чем на 20%;

- сформировать оптимальную сферу использования вело- транспорта и обеспечить его рациональное взаимодействие с другими видами транспорта;

- обеспечить активное использование вело- транспортных средств, что позволит сократить транспортные издержки на менее чем на 10-15%;

- повысить мобильность и улучшить состояние здоровья населения.

Пешеходное движение

Пешеходное движение - вместе с велосипедным движением, это один из видов и способов обеспечения передвижений, наряду с автомобильными перевозками или перемещениями с помощью общественного транспорта.

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения на кратчайшие расстояния - до 1-2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само по себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части как добавление к дорогам или узлам общественного транспорта. Таким образом, пешеходная инфраструктура представляет собой набор отдельных элементов, нежели спланированную сеть. А ведь большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе также сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным/ландшафтным проектированием.

Для развития пешеходного движения требуется:

- проложить пешеходные линии движения, соединяющие с остановочными пунктами на маршрутах общественного транспорта;

- обеспечить круглогодичное обслуживание и уборку тротуаров;

- проложить пешеходные линии движения, ведущие в парки, сады, к площадям;

- информировать население о преимуществах передвижения пешком.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусматривается:

- устройство велосипедных дорожек к местам отдыха, и общественным центрам;

- пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

Таблица 10. Нормативные данные по устройству велосипедных и пешеходных дорожек.

| № пп | Категория дорог и улиц | ширина тротуара (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки |  |  |  |
| 1 | по краю проезжей части | 1,2 | в направлении транспортного потока |
| 2 | по краю проезжей части | 1,5 | при встречном движении |
| 3 | вдоль тротуара | 1 м |  |
| Пешеходные дорожки |  |  |  |
| 1 | Главная улица | 2,25 |  |
| 2 | Улица в жилой застройке | 1,5 |  |

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ,СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На территории поселения нет коммунальных служб отвечающих за содержание дорог. Смет мусора и очистка от снега улиц поселения не осуществляется. Дороги федерального и регионального или межмуниципального значения обслуживаются  коммунальными службами города Белореченск.

2.11. АНАЛИЗ УРОВНЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

  - ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Приоритетными направлениями развития транспортного комплекса является повышение технико-эксплуатационных характеристик существующей транспортной инфраструктуры, организация обходов основных транспортных узлов для увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности, скорости движения и улучшения экологической обстановки. Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем.

Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

Одним из основных источников загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт.

По территории Бжедуховского ГП помимо внутриквартальных дорог проходит 3 основные дороги:

1.«г.Белореченск-п. Нижневеденевский»,

2. «пос. Мирный-ст-ца Бжедуховская- хут. Беляевский»,

3. «ст. Бжедуховская-ст-ца Октбрьская- х. Новогурийский».

Дороги регионального или межмуниципального значения, проходят по окраинам населенного пункта и оказывают минимальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Стационарных постов наблюдения в Бжедуховском поселении нет.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичными:

- в связи со сложившейся структурой;

- с учетом увеличения пропускной способности;

- прокладкой новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

Предложенное проектное решение п.г.т. Бжедуховское в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру.

Сложившиеся транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на магистральные дороги.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории сельского поселения Бжедуховскоеское, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей сельского поселения.

На период действия ПКР транспортной инфраструктуры согласно мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом и положениям проекта схемы территориального планирования муниципального образования Белореченский район, предусмотрен ряд мероприятий:

- строительство тротуаров и велосипедных дорожек.

- реконструкция и капитальный ремонт основных и второстепенных дорог поселения

Состояние существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, Бжедуховского сельского поселения, имеет ряд недостатков, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

Учитывая функциональное назначение улиц и дорог, интенсивность транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть была разделена на следующие категории:

- магистральные дороги;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями таблицы 12 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м; улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 11. Ориентировочные показатели под строительство и реконструкцию автомобильных дорог и отдельных участков

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (км) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.Бжедуховская | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 25,137 | 150822 |
| п. Нижневеденеевский | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 2,94 | 1764 |
| ст.Октябрьская | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 6,528 | 39168 |
| х. Каневецкий | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 1,0 | 6000 |
| х. Новогурийский | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 3,07 | 18420 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей и доведения их технического состояния до уровня более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, проектируемые территории под размещение объектов придорожного сервиса и промышленных объектов, которые послужат «точкой роста» экономики поселения.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- Сохранение наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 10 машино- мест;

Для обеспечения автотранспорта жителей поселения объектами придорожного сервиса, предлагаются следующие мероприятия:

- Сохранение 5-и остановочных павильонов общественного транспорта;

- Проектом предусмотрено размещение станции технического обслуживания на 4 поста территории населенного пункта в  (по ул.Комсомольской).

- Предусматривается строительство наземной стоянки индивидуального транспорта 30 машино- мест по ул. Степной.

Проект по решению задач строительства СТО и наземной стоянки представлен генеральным планом ГП и учтен  в программе комплексного развития социальной инфраструктуры.

Благодаря достаточно развитой сети автодорог и в связи с интенсивно возрастающим уровнем автомобилизации и развитием производственных мощностей проектом предполагается развитие сферы обслуживания транспорта –объектов дорожного сервиса. Территория этого функционирования назначения на расчетный сок предусмотрены земельные чатки в границах станицы Бжедуховской в юго-восточной части вдоль автомобильной дороги «пос. Мирный-ст-ца Бжедуховская-хут. Беляевский», где также учитывается отведенный участок,запланированный для строительства объектов дорожного сервиса, на юго-западной окраине поселка Нижневеденеевский, а также в северной части хутора Каневецкого.

Здесь получит свое развитие строительство АЗС, пунктов технического обслуживания автомобилей, моек, стоянок, возможно размещение оптовых рынков, магазинов, кафе, гостиниц.

В соответствии с нормативными требованиями, учитывая прирост численности населения, размещение в малоэтажной и средне- этажной жилой застройке, хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Заправку личного автотранспорта жителей поселения генеральным планом предлагается осуществлять на проектируемой АЗС.

    - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Генеральным планом и данной программой на период до 2028 года не предусматривается развития железнодорожной сети на территории Бжедуховского сельского поселения.

    - ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов:

- социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе),

- личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе),

- культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу),

- психологические (мотивация),

- состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Уровень мобильности населения России существенно ниже развитых стран, а это важный фактор развития рынка труда и туризма, роста доходов и расходов и, как следствие, общего экономического развития страны.

Рост благосостояния населения стимулирует процесс автомобилизации, при котором человек отказывается от использования общественного транспорта. Каждый 3 трудоспособный житель поселения имеет личный автотранспорт. Безработные и нетрудоспособные, люди старше трудоспособного возраста - имеют самый низкий показатель подвижности. Наиболее популярный способ передвижений этих социальных групп - общественный транспорт, что подтверждает его социальную значимость.

  - ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. От

21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утвер

ждении требований к программам комплексного развития транспортной

инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Бжедуховского сельского поселения, утвержден решением151 сессии 2 созыва Совета Бжедуховского сельского поселения от 08.06.2012 года

На сегодняшний день нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бжедуховского сельского поселения достаточно развита. Усовершенствован порядок использования земельных ресурсов, достаточно успешно сформирован социальный климат, ведется работа по реабилитации маломобильных групп населения, в частности, развивается инфраструктурнаяф доступностьт для инвалидов.

  - ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети поселения.

Таблица 12

Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план) |
| 1. | Содержание улично - дорожной сети | 200 | 75,0 | 396,0 | 423,1 |
| 1.1. | в т. ч. Бюджет поселения | 200 | 75,0 | 396,0 | 423,1 |
| 2. | Ремонт дорог | 5800,6 | 2931,0 | 845,2 | 2385,1 |
| 2.1. | в т. ч. Бюджет поселения Краевой бюджет | 5800,6 | 1551,9 1379,1 | 845,2 - | 2385,1 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1.ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Бжедуховского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения ниже среднего;

- доходы населения – ниже среднего. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 14500  руб.

Демографический прогноз

Причинами низкого естественного прироста численности населения являются многие факторы, в том числе низкий уровень жизни, не занятость, не обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, низкое качество предоставления медицинских услуг,  дорогами и др.

Малочисленное население Бжедуховского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных пунктах – ст.Бжедуховская, ст.Октябрьская,п. Нижневеденеевский. В 2 населенных пунктах численность населения менее 300 человек.

Увеличение рождаемости предполагается за счет: - предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается.

Экономический прогноз

Развитие Бжедуховского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ,  дорожной сети, транспорте,

Устойчивое экономическое развитие Бжедуховского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства и сельского хозяйства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства. По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как: - перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населений; - имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА БЖЕДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Бжедуховского сельского поселения не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. В связи с отсутствием предприятий на территории поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение) и личным транспортом, внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Таблица №13 .Реконструкция, строительство существующих улиц и дорог населенных пунктов, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц

| № п/п | Наименование улицы | В границах улиц | Протяженность, (км.) | Ширина земляного полотна (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |
|  | ул. Степная | От автомобильной дороги «пос. Мирный-ст-ца Бжедуховская-хут. Беляевский»до ул. Красной | 0,50 | 6 |
|  | ул. Школьная | На всем протяжении | 0,75 | 6 |
|  | ул. Первомайская | На всем протяжении | 2,5 | 6 |
|  | Ул. Клубная | На всем протяжении | 0,63 | 6 |
| П. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  | На всем протяжении |
|  | Ул. Центральная | На всем протяжении | 0,26 | 6 |
|  | Ул.Клубная | На всем протяжении | 0,21 | 6 |
|  | Ул. Коммунальная | На всем протяжении | 0,49 | 6 |
|  | Ул.Лесная | На всем протяжении | 0,650 | 6 |
|  | Ул.Парковая | На всем протяжении | 0,20 | 6 |
| Ст. Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Ул.Октябрьская | На всем протяжении | 1,7 | 6 |
| х. Каневецкий |  |  |  |  |
|  | Ул.Заречная | На всем протяжении | 1,0 | 6 |
| х. Новогурийский |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Северная | На всем протяжении | 0,5 | 6 |
| 25 | Ул. Школьная | На всем протяжении | 1,0 | 6 |

Таблица №14.Строительство тротуаров вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность, (км.) |  | Наименьшая ширина тротуаров (м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Клубная |  | От ул. Парковая до ул. Центральной |  | 0,2 |  | 1,5 |  |
|  |  | Ул. Центральная |  | На всем протяжении |  | 0,26 |  | 1,5 |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Красная |  | от ул. Степной до ул. Дружбы |  | 2,0 |  | 1,5 |  |
|  |  | ул. Дружбы |  | от ул. Красной до ул. Первомайской |  | 0,1 |  | 1,5 |  |
|  |  | ул. Первомайская |  | от ул. Дружбы до ул. Садовой |  | 0,7 |  | 1,5 |  |
|  |  | ул. Широкая |  | от ул. Комсомольской до ул. Восточной |  | 0,3 |  | 1,5 |  |

Таблица №15.Строительство велодорожек вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность, (км.) |  | Наименьшая ширина велодорожки (м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  | На всем протяжении |  | 0,75 |  | 1,0 |  |
|  |  | ул. Первомайская |  | От ул. Красной до ул. Садовой |  | 1,5 |  | 1,0 |  |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Лесная |  | На всем протяжении |  | 0,65 |  | 1,0 |  |
|  |  | Ул. Коммунальная |  | На всем протяжении |  | 0,49 |  | 1,0 |  |
| ст. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Октябрьская |  | На всем протяжении |  | 1,7 |  | 1,0 |  |

  - ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ,ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Таблица 16.Нормативная потребность в автотранспортных средствах на расчетный срок.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс.чел | 1144 |
| 1.1 | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс.чел. | 14 |
| 1.2 | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс.чел. | 9 |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс.чел. | >130 |
| 3 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс.чел. | 490 |

Для удовлетворения транспортного спроса в передвижении необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

- обеспечение доступного транспортного обслуживания населения;

- обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.

  - ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Исходя из стратегических приоритетов, целью ПКР является формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения, необходимо проведение ряда мероприятий:

- увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных;

- реконструкция автомобильных дорог до соответствия транспортно-эксплуатационным характеристикам, отвечающим современным требованиям;

- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков:

меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог,  дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по показателям безопасности;

- усиление контроля за выдачей прав на вождение автотранспортного средства;

- обучение культуре поведения на дороге (введение в образовательных учреждениях групп, кружков, лекций по изучению безопасности и правил поведения на дороге участников дорожного движения).

- введение службы ИТС(интеллектуальные транспортные системы).

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы безопасного пешеходного движения в поселении;

- строительство велодорожек

Устройство пешеходных и велодорожек, рассматривается в данном проекте как отказ от моторизованного передвижения и как следствие:

- обеспечение безопасного передвижения по территории СП;

- занятие спортом и стремление к здоровому образу жизни.

В таблице 17, приведены прогнозные показатели безопасности дорожного движения.

Показатели определены расчетным методом, с учетом реализации программных мероприятий в указанные сроки и в полном объеме. К концу реализации программных мероприятий показатели безопасности достигнут уровня 100%.

Показатель стремящийся к уровню = 100%, является расчетным показателем применения всех возможных методов и средств, в достижении мер по повышению безопасности дорожного движения и не  учитывает человеческий фактор.

Диаграмма 5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения при реализации программных мероприятий.

Таблица №17 Показатели безопасности дорожного движения по годам и к сроку реализации программных мероприятий в полном объеме.

| № пп | Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г. | 2024-2025г. | 2026-2031г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство велодорожек % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2 | Устройство тротуаров % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3 | Устройство твёрдого покрытия на дорогах жилой застройки % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 4 | Строительство объектов придорожного сервиса. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 5 | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц % | 5,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 26,9 | 28,9 | 100 |

  - ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Проблемы негативного воздействия на окружающую среду необходимо решать на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных.

- Глобальный подход к проблеме.

- Повышение качества традиционного нефтяного моторного топлива;

- Расширение использования альтернативных видов топлива;

- Утилизация отходов автотранспортной деятельности.

- Локальный подход к проблеме.

Для улучшения экологической обстановки на территории Бжедуховского сельского поселения, необходимо:

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по экологическим показателям;

- устройство пешеходных и велодорожек как - уменьшение негативного воздействия выхлопных газов на окружающую среду.

IV УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

При рассмотрении вариантов развития транспортной инфраструктуры Бжедуховского сельского  поселения был учтен ряд существующих проблем:

1. недостаточный уровень автомобилизации;

2. слабая обеспеченность дорогами с усовершенствованным покрытием;

3. недостаточный уровень безопасности дорожного движения.

Сравнение целевых показателей.

  - Уровень автомобилизации

На территории Бжедуховского сельского поселения развитие имеет только автомобильный вид транспорта:

-общественный;

-индивидуальный (легковые и грузовые автомобили);

-ведомственный (легковые и грузовые автомобили осуществляющие перевозки грузов и пассажиров своего предприятия).

Все существующие виды общественного транспорта, на территории поселения, удовлетворяют потребности жителей в передвижении, в полном объеме.

В перспективе, рост количества автопарка транспортных средств на территории поселения, зависит:

1.общественного - от спроса на данный вид услуг.

2. индивидуального - от личной инициативы граждан с возникновением необходимости.

3. ведомственного - от увеличения производственной мощности организации.

  - Дорожная сеть

Дорожная сеть Бжедуховского сельского поселения, по типу покрытия, имеет следующие показатели:

Асфальтобетон-9,28%;

Гравий- 90,71%;

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусмотрены мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции дорог поселения и доведения ее до уровня, соответствующего современным требованиям.

  - Безопасность дорожного движения

В настоящее время на территории поселения недостаточно тротуаров и велосипедных дорожек, уровень оснащенности=5%.

Дорожная разметка и оснащенность дорожными знаками на дорогах с асфальтобетонным покрытием =80%.

Дороги с гравийным и грунтовым покрытием дорожными знаками не оснащены.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий проводимых с целью безопасности дорожного движения:

- Устройство тротуарных и велодорожек;

- Нанесение дорожной разметки;

- Установка дорожных знаков;

(нанесение разметки и установка дорожных знаков, учтено в расценках на строительство дорог)

Диаграмма6.

Индикатор роста показателей в %, с разбивкой по годам реализации.

V ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица №18. Перечень программных мероприятий

| № пп | Программные мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство |  |  |
|  | Устройство твёрдого покрытия на дорогах жилой застройки | Рассматривается как эффективный |
|  | Устройство велодорожек | Рассматривается как эффективный |
|  | Устройство тротуаров | Рассматривается как эффективный |
|  | Строительство транспортно-логистического компл. Строительство СТО и автостоянки. | Расчет произведен в ПКР социальной инфраструктуры, в разделе «Объекты транспортно- логистических комплексов и придорожного сервиса» |
| Реконструкция |  |  |
|  | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | Рассматривается как эффективный |

VI МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Для эффективного управления содержанием автомобильных дорог применяются системы спутникового мониторинга (GPS/ГЛОНАСС) и метеорологической информации, видео- паспортизации и видео- диагностики.

ИТС - интеллектуальные транспортные системы

Основная цель ИТС — обеспечение пользователей информацией о текущем состоянии транспортной сети и предложение вариантов передвижения между заданными точками, осуществляемое с помощью мобильных устройств.

Создание сервисных служб ИТС включают в себя:

- управление дорожным движением,

- информирование участников движения,

- управление перевозками грузов и связанным с этим перевозками транспортным парком.

Каждая сервисная группа ИТС ориентирована на определенную деятельность.

Категоризация деятельности в секторе ИТС

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС как статической, так и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

В диспетчерскую службу ИТС стекается информация, которая передается участникам дорожного движения о:

- авариях;

- проведении ремонтных работ на участках дорог;

- маршрутах объезда выше перечисленных препятствий;

- расписании общественного транспорта;

- о месте нахождения средств общественного транспорта по отношению к месту нахождения пользователя,

- динамическую "подсадку" (посадку незапланированных пассажиров) диспетчеризацию перемещения транспортных средств грузового парка;

- предоставление информации перевозчикам и пользователям о движении транспорта и совершение «скооперированных» поездок, как грузового, так и легкового автотранспорта (для уменьшения транспортного потока на магистрали).

- автоматизированную сигнализацию о похищении автотранспортного средства, прослеживание похищенного транспортного средства

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорожного движения (например, о присутствии на пути пожилых лиц, лиц с ограниченными возможностями, дорожных рабочих, а также мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов).

- экстренном вызове служб спасения и ДПС (т.е. вызов спец служб и отслеживание перемещений данных служб в транспортном потоке)

Диспетчерская служба ведет контроль за соблюдением правил дорожного движения, использует функциональные возможности ИТС для повышения уровня безопасности групп, уязвимых участников дорожного движения

Меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог, дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018гг.» для населенных пунктов с численностью населения 10 - 50тыс. чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 195 мкг/м3, NO2 - 54 мкг/м3, NO - 24 мкг/м3, SO2 – 13 мкг/м3, CO2 – 2,4 мг/м3, H2S - 4 мкг/м3, формальдегид – нет, БП – 1,5 кг/м3.

Примечание :

ВВ-  вещество, которое обычно называют «взвешенные вещества» , включает много различных компонент. В него входят пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. ВВ образуются в результате сгорания всех видов топлива и при производственных процессах

NO2- (двуокись азота) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. NO2 приводит к образованию фотохимического смога, а при высоких концентрациях может увеличивать вероятность возникновения респираторных проблем. Двуокись азота сжигает слизистую оболочку дыхательных путей и может приводить к ослаблению устойчивости организма клеточным инфекциям. Это может вызывать такие проблемы, как хрипы в легких, кашель, простуда, грипп и бронхит. Повышенные концентрации двуокиси азота могут оказывать существенное влияние на людей, страдающих астмой, поскольку она может вызывать учащение и усиление приступов. NO2 вследствие химических реакций может превращаться в азотную кислоту и вызывать кислотные дожди. Азотная кислота может разъедать металлы, обесцвечивать ткани и ухудшать состояние резины. При утилизации она также может повышать кислотность озер и причинять вред деревьям и зерновым культурам, приводя к существенным убыткам.

SO2- (диоксид серы) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. К вреду для здоровья, который причиняют высокие концентрации SO2, относятся проблемы с органами дыхания, респираторные заболевания, изменения защитных функций легких и усугубление болезней органов дыхания и сердечнососудистой системы. Люди, страдающие астмой или хроническими болезнями легких или сердца, наиболее восприимчивы к SO2. Он также наносит вред деревьям и зерновым культурам. SO2 наряду с оксидами азота является основным предшественником кислотных дождей. Это приводит к повышению кислотности озер и рек, ускоряя коррозию зданий, ухудшает видимость и уничтожает леса. SO2 также приводит к образованию микроскопических кислотных аэрозольных взвесей, которые серьезно влияют на здоровье, а также приводят к изменению климата.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

О формировании службы по мониторингу и контролю над работой транспортной инфраструктуры в Бжедуховском СП, учитывая численность населения поселения, не может идти и речи.

В Бжедуховском СП необходимо создание объединенной диспетчерской службы:

- МЧС (включая пункт пожарной безопасности);

- служба скорой медицинской помощи;

- коммунальная служба,

в сотрудничестве со службой по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры расположенной в городе Белореченск.

VII ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры представлен в таблице №19.

Таблица №19. Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам

| № пп | Программные мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по строительству |  |  |
|  | Устройство твёрдого покрытия на дорогах жилой застройки | 2018 |
|  | Устройство велодорожек | 2020 |
|  | Устройство тротуаров | 2019 |
|  | Строительство объектов придорожного сервиса. | 2018 |
| Мероприятия по реконструкции |  |  |
|  | Реконструкция, капитальный ремонт покрытий существующих жилых улиц | 2017-2031 |

VIII   ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  - ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источников финансирования инфраструктурных программ довольно много:

- Федеральный бюджет. Расходы федерального бюджета идут на ремонт федеральных дорог, субсидии регионам на поддержание региональных дорог. С 2017 г. предусмотрено 100% - ное. нормативное финансирование ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог, в том числе за счет введения сбора платы за проезд большегрузного транспорта.

Смысл нововведения заключается в том, что именно тяжелые грузовики наносят основной урон дорогам, а потому должны компенсировать расходы на их ремонт.

- Фонд национального благосостояния (ФНБ) на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

- Региональные бюджеты Финансирование региональных дорог осуществляется из региональных дорожных фондов, которые формируются за счет транспортного налога, основной части топливных акцизов (72%) и субсидий федерального бюджета. Однако с ростом акцизов увеличивается стоимость бензина для потребителей (в среднем на 1- 3 руб.), что может вызвать общественное недовольство.

- Собственные и заемные средства естественных монополий (Газпром, Транснефть, РЖД).

- Бюджетные, собственные и заемные средства ГК «Автодор». В 2009 г. правительство создало государственную корпорацию «Автодор», главными задачами которой стали формирование опорной сети скоростных федеральных автомобильных дорог и привлечение в отрасль частных инвесторов.

- Пенсионные фонды, однако, в России из-за дефицита пенсионного фонда этих средств пока немного, вряд ли он сможет стать новым источником финансирования инфраструктуры.

- Частные инвесторы. В условиях дефицита бюджетных средств и пенсионного фонда частные инвестиции остаются единственным потенциальным источником для увеличения расходов на инфраструктуру. В настоящий момент частные инвесторы вкладывают средства в сегменты транспортной инфраструктуры с наиболее высоким возвратом на вложенный капитал, главным образом в портовые и аэропортовые терминалы. Дорожные концессии могут принести инвесторам высокую долгосрочную доходность. ГК «Автодор» предлагает инвесторам проекты двух типов концессионных соглашений: с прямым сбором оплаты (direct toll concession) и контракт жизненного цикла (availability payments concession).

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений.

#### Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение цели и решение задач программы представлена в таблице 20.

  - ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица №20. Объем финансовых ресурсов необходимый для  решения задач ПКР транспортной инфраструктуры

| № пп | Программные мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Категория дороги/кол-во полос | Укрупненные цены строительства (тыс.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству |  |  |  |  |  |  |
| Усовершенствование покрытий существующих жилых улиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог, проходящих по улицам Краснодарская, Молодежная, Красная станице Октябрьской Бжедуховского сельского поселения Белореченского района | м. | 1333 | IV/2 | 39000,00 | бюджет поселения целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 39000,00 |  |
| Устройство тротуаров на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Клубная | м. кв. | 300 | Тротуар из асфальтобетона | 401,56 | бюджет поселения целевые программы |
|  | Ул. Центральная | м. кв. | 200 |  | 267,70 | бюджет поселения целевые программы |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красная | м. кв. | 2000 | Тротуар из асфальтобетона | 2677,08 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Дружбы | м. кв. | 100 |  | 133,85 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Первомайская | м. кв. | 700 |  | 936,98 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Широкая | м. кв. | 300 |  | 401,56 | бюджет поселения целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 4818,73 |  |
| Устройство велодорожек на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Школьная | м. кв. | 750 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 748,80 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Первомайская | м. кв. | 1500 |  | 1497,61 | бюджет поселения целевые программы |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Лесная | м. кв. | 550 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 549,12 | бюджет поселения целевые программы |
|  | Ул. Коммунальная | м. кв. | 490 |  | 489,22 | бюджет поселения целевые программы |
| ст. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская | м. кв. | 1700 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 1697,28 | бюджет поселения целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 4982,03 |  |
| Строительство объектов придорожного сервиса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автостоянки на 30 машино-мест. | м. кв. | 600 |  | 599,04 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 599,04 |  |
| Мероприятия по реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц |  |  |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Степная | м. | 600 | V/2 | 3948,552 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Школьная | м. | 500 | V/2 | 3290,460 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Первомайская | м. | 2400 | V/2 | 13161,840 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Клубная | м. | 350 | V/2 | 2303,322 | бюджет поселения целевые программы |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная | м | 260 | V/2 | 1711,039 | бюджет поселения целевые программы |
|  | Ул. Клубная | м | 210 | V/2 | 1381,993 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Коммунальная | м | 490 | V/2 | 3224,650 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул.Лесная | м | 550 | V/2 | 3619,506 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул.Парковая | м | 200 | V/2 | 1316,184 | бюджет поселения целевые программы |
| ст. Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Октябрьская | м | 1600 | V/2 | 10496,567 | бюджет поселения целевые программы |
| х. Каневецкий |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Заречная | м | 1000 | V/2 | 6580,920 | бюджет поселения целевые программы |
| х. Новогурийский |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Северная | м | 500 | V/2 | 3290,460 | бюджет поселения целевые программы |
|  | ул. Школьная | м | 650 | V/2 | 4277,598 | бюджет поселения целевые программы |
| Всего: |  |  |  |  | 58603,061 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 108002,861 |  |

IX    ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 21.Сводная таблица по реализации программных мероприятий

| № пп | Наименование | ИТОГО | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г. | 2024-2025г. | 2026-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Устройство велодорожек | 4982,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2246,41 | 1038,34 | 1697,28 | 0,00 |
|  | Устройство тротуаров | 4818,73 | 0,00 | 669,26 | 133,85 | 936,98 | 0,00 | 3078,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство объектов придорожного сервиса. | 599,04 | 0,00 | 0,00 | 599,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция, капитальный ремонт, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 58603,061 | 1908,3 | 39000 | 3993,032 | 3948,552 | 1316,184 | 5593,782 | 10496,567 | 31346,644 |
|  | ИТОГО | 108002,861 | 1908,3 | 39669,26 | 4725,922 | 4885,532 | 3562,594 | 9710,762 | 12193,847 | 31346,644 |
| 7. | Процент реализации | 100 | 1,7 | 36,7 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 8,9 | 11,2 | 29,5 |
| 8. | из них бюджет поселения | 27000,72 | 1908,3 | 2619,26 | 2100,78 | 2150,74 | 2170,38 | 4517,68 | 4900,12 | 6633,46 |
| 9. | программы софинансирования | 81002,141 | 0 | 37050 | 2625,142 | 1938 | 2040 | 10102,52 | 10518,19 | 16728,289 |
| 10. | эффект от реализации ПКР % | 100 | 1,7 | 36,7 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 8,9 | 11,2 | 29,5 |

В Бжедуховском СП предусмотрено 4 основных мероприятия по реализации ПКР транспортного развития. Мероприятия предусмотрены в зависимости от степени важности и потребности.

1. Учитывая низкую загруженность межквартальных дорог на территории поселения, на сегодняшний день нет необходимости в устройстве обособленных, выделенных велосипедных дорожек. Программой предусмотрено устройство велодорожек в 2020 году, с учетом прироста населения.

2. В настоящее время Бжедуховское СП в должной мере не обеспечено тротуарами, программой предусмотрено устройство пешеходных дорожек в центральной части ст. Бжедуховской в 2019г.

3. Устройство твердого покрытия на дорогах жилой застройки Бжедуховского сельского поселения рассчитано на 2022г. с учетом доведения дорог до образцового уровня.

4. Реконструкция, капитальный ремонт дорог сельского поселения будет выполняться в период с 2016-2028 годы, т.е. на дальнюю перспективу, с учетом физического износа дорог и фактической необходимости в ремонте или реконструкции дорожного полотна.

ВЫВОДЫ:

Реализация программных мероприятий рассчитана на период 15 лет, с разбивкой на 2 очереди строительства и решает все задачи направленные на улучшение транспортной инфраструктуры Красносельского городского поселения. Основная задача ПКР - снижение аварийности на территории поселения.

Диаграмма 7.

Эффект от реализации программных мероприятий (%.)

X ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ

Назревает необходимость пересмотра приоритетов в области организации и управления автотранспортной деятельностью, в том числе проведения технического перевооружения автомобильного транспорта и дальнейшего совершенствования организации транспортного процесса на безопасном уровне.

Значительного и заметного для общества снижения смертности на улицах и дорогах России, возможно, достичь исключительно на путях последовательного приведения институциональной среды дорожного движения к стандартам, характерным для развитых стран мира.

В этих целях в краткосрочной перспективе необходимо сформировать и утвердить в законодательстве, правоприменительной практике и общественном сознании институты и реализационные механизмы, обеспечивающие:

- безусловное равенство прав, обязанностей и ответственности участников

- дорожного движения;

- пресечение практики агрессивного (опасного, субстандартного) вождения транспортного средства;

- социальную норму стандартов грамотного, ответственного и доброжелательного транспортного поведения.

Одновременно необходима твёрдая и регулярно подтверждаемая установка власти на неотвратимое наказание опасных (агрессивных) водителей, независимо от их статуса и прочих посторонних обстоятельств.

Страны Западной Европы, а также Япония, Канада, Австралия и ряд других развитых стран задают рубеж «лучших современных практик» по показателю транспортных рисков – один погибший на 10 тыс. автомобилей.

В России уровень транспортных рисков составил 6,6 погибших на10 тыс. автомобилей. При сохранении сложившейся институциональной среды дорожного движения вряд ли можно ожидать более значимых успехов в деле снижения смертности на дорогах.

Предложения по институциональным преобразованиям

- Контроль над получением удостоверения на управление транспортным средством;

- Введение такого понятия как «Водительская история»;

- Отказ от практики мировых соглашений с семьей погибших, позволяющий виновнику избежать наказания;

- Ужесточение контроля службы безопасности на автотранспортном предприятии, осуществляющей систематический контроль за выпуском автотранспорта на линию:

- проверка автотранспортного средства,

- проверка водителя,

- проверка в части выполнения нормативных документов,

- проверка графиков по профилактике дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения.

- Ужесточения контроля за проведение ТО транспортного средства;

- Ремонт участков дороги, сооружение остановочных пунктов;

- Создание регулируемых пешеходных переходов, адаптированных под разные слои населения;

- Обучение в детских образовательных учреждениях правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Укрупнённые показатели на устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, б-и, 8-и полосные), состава работ.

Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

земляное полотно:

- планировка площадей;

- рыхление грунта, уплотнение грунта и полив уплотняемого грунта водой;

- подвозка/вывоз грунта;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- укрепление откосов земляного полотна: щебнем, посевом многолетних трав;

- устройство упоров при укреплении откосов;

- возведение искусственных сооружений, устройство водопропускных труб, устройство водоотвода

(устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и

т.д.);

дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;

- устройство оснований из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;

- устройство оснований из щебня, черного щебня;

- устройство покрытая из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;

- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос;

обстановка и обустройство:

- установка дорожных знаков и информационных табло;

- устройство барьерных ограждений;

- устройство шумозащитных экранов;

- устройство разметки проезжей части;

- устройство бортовых камней;

- устройство тротуаров

- устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;

- устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;

- устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается отдельно.

ЛИТЕРАТУРА

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* МОСКВА 1994

- НЦС 81-02-2014 Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Дата актуализации: 21.05.2015

- СНиП 32-01-95 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

- Полосы отвода, охранные зоны железных дорог В соответствии с ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ

- « Концепция развития велотранспорта России» Игорь Налимов, 5 октября 2007 г.

- ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие сообщества. Показатели сельских услуг и качества жизни Дата введения 2016-02-01.

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Дата введения 2012-03-01